# Grundutbildning för segelflygare

Poul Kongstad 2008

Presentation

Användning av boken

VARNING: Denna information är flera år gammal – den gäller bara delvis.

# Bestämmelser

#### Möte 1 s.407-427 i ”Tjocka boken” (Segelflyg av Axelsson, Danewid)

Hjälpmedel:	tjocka boken + luftrumskartan

Svenska flygfält

Segelflyghandboken (segelflyget.se)

#### Vem har bestämt ?

ICAO - JAR - Luftis - KSAK - Segelflyget (Ålleberg)

#### Publikationer

AIP (m fl)

BCL (A, C, T, D (->Segelflyghandboken), F (->Svenska flygfält), Met, M)

Nyheter BCL 2008, 2010

Segelflyghandboken

Svenska flygfält

Flygregler VFR-IFR 		<-- VIKTIGT

vad de är

väderminima (VMC) -> IFR

antingen VFR eller IFR

Luftrummet 			<-- VIKTIGT

Kontrollerat A,C - Okontrollerat G

Fig.11.1 s 414

Flygledning

Okontrollerat luftrum

TIA - TIZ - AFIS

fig 11.3 s.420

Kontrollerat luftrum

Allt över FL95 CTA + TMA + CTR   fig.11.1 s.414

Transponder

separation VFR s. 425

öppettider

Segelflygsektorer

exempel: Kronobergshed, Lammhult, Ryssby

bokning

Tabell 11.2 s.420 Bra Luftrumslathund VFR (färglägg gärna)

VMC-minima	 		<-- VIKTIGT

fig 11.4 s.424 + tab 11.1 s.412

viktigt undantag i G-luft: upp till molnbas

Planeringsminima (för att påbörja sträckflygning s.431)

#### R- och D-områden

Frågor

Repetition

Läs på: Förkortningar  s.441-449

Nästa möte: ____________ kl ________

# Bestämmelser - Möte 2  s.427-449

Hjälpmedel:	Tjocka boken

Segelflygdagbok

Trafikregler 		<-- VIKTIGT

------------

BCL i Sverige

Befälhavare

Väjningsregler s.428

skärande kurser - vem väjer för vem, och hur. Behålla kurs och fart.

motsatta kurser

upphinnande

landning

start

nödläge

(flygning i termik: tips)

Flyghöjder

minimum vid VFR: 150 m, 300 m över tättbebyggt/hinder

flygnivå FL

(halvcirkelregeln)

#### Färdplan

Var krävs den

Lämnas på internet

Förkortad färdplan via radio, i förväg

Begära klarering

Meddela ändringar

Avsluta färdplan!

Nödsignaler 		<-- VIKTIGT

Ilsignaler

#### Roller i vårt segelflyg

segelflygchef

segelflygledare

segelflyglärare

segelflygtekniker

Behörigheter		<-- VIKTIGT

ny flygplanstyp (inflygning)

sträcka (ingår i S-cert)

AVA (grund, full)

IMC

#### Förkortningar

s.441-449

Frågor

Repetition